# Datenmengen und logische Gatter

Modul M114 - Doppellektion 1 Dauer: 2 x 45 Minuten

## Lernziele

Nach dieser Doppellektion kannst du:

- erklären, was ein Bit und ein Byte sind;

- einfache Datenmengen umrechnen;

- die logischen Gatter AND, OR, NOT und XOR erklären;

- Wahrheitstabellen lesen und ergänzen;

- für eine einfache Aufgabe das passende Gatter wählen;

- mit LogikSim eine einfache Schaltung bauen, testen und speichern.

## Material

- dieses Theorie- und Übungsdokument

- Computer

- LogikSim_0.6.4.zip

- Beispieldatei Volladdierer.sim

## Ablauf

| Zeit | Teil | Deine Arbeit |
| --- | --- | --- |
| 10 Min. | Einstieg | Binäre Zustände und Datenmengen kennenlernen |
| 20 Min. | Grundlagen | Bit, Byte, Wahrheitstabellen und Gatter verstehen |
| 15 Min. | Demonstration | Bedienung von LogikSim beobachten und nachvollziehen |
| 35 Min. | Übungen | Aufgaben lösen und eine Schaltung bauen |
| 10 Min. | Sicherung | Ergebnisse prüfen und Merksätze festhalten |

## 1. Ein Computer kennt zwei Zustände

Ein Computer arbeitet mit digitalen Daten. Dabei verwendet er zwei Zustände:

| Zustand 0 | Zustand 1 |
| --- | --- |
| falsch | wahr |
| aus | ein |
| nein | ja |
| keine Spannung | Spannung |

Ein einzelner Zustand 0 oder 1 heisst Bit.

### Beispiel

Eine Lampe kann zwei Zustände haben:

- 0: Die Lampe ist aus.

- 1: Die Lampe ist ein.

Auch Aussagen können zwei Zustände haben:

- «Die Tür ist offen.» ist entweder falsch (0) oder wahr (1).

- «Das Passwort ist korrekt.» ist entweder falsch (0) oder wahr (1).

### Aufgabe 1 - Zwei Zustände im Alltag

Nenne zwei weitere Beispiele, bei denen es genau zwei Zustände gibt.

- Beispiel: 
Zustand 0: Zündung am Motorrad aus
Zustand 1: Zündung am Motorrad ein

- Beispiel: 
Zustand 0: VPN aus, Luzern Hackt mich
Zustand 1: VPN ein, BBZW gseht nüüt

## 2. Datenmengen

### Bit und Byte

Das Bit ist die kleinste digitale Einheit.

- Abkürzung für Bit: b

- Ein Bit hat den Wert 0 oder 1.

Acht Bits bilden ein Byte.

- Abkürzung für Byte: B

- 1 B = 8 b

Wichtig: Ein kleines b steht für Bit. Ein grosses B steht für Byte.

### Beispiele

- 4 B = 4 x 8 b = 32 b

- 24 b = 24 : 8 = 3 B

### Grössere Einheiten

Bei Speichergrössen werden zwei verschiedene Systeme verwendet.

#### Dezimale Einheiten

Diese Einheiten verwenden den Faktor 1000.

| Einheit | Abkürzung | Umrechnung |
| --- | --- | --- |
| Kilobyte | kB | 1 kB = 1000 B |
| Megabyte | MB | 1 MB = 1000 kB |
| Gigabyte | GB | 1 GB = 1000 MB |

#### Binäre Einheiten

Diese Einheiten verwenden den Faktor 1024.

| Einheit | Abkürzung | Umrechnung |
| --- | --- | --- |
| Kibibyte | KiB | 1 KiB = 1024 B |
| Mebibyte | MiB | 1 MiB = 1024 KiB |
| Gibibyte | GiB | 1 GiB = 1024 MiB |

### Beispiele

- 2 kB = 2000 B

- 2 KiB = 2048 B

kB und KiB bedeuten deshalb nicht genau dasselbe.

### Wie viele Zustände sind möglich?

Mit mehreren Bits können mehr Zustände dargestellt werden.

| Anzahl Bits | Mögliche Zustände | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0, 1 |
| 2 | 4 | 00, 01, 10, 11 |
| 3 | 8 | Von 000 bis 111 |
| 4 | 16 | Von 0000 bis 1111 |

Die Regel lautet:

Anzahl Zustände = 2 hoch Anzahl Bits

### MSB und LSB

In einer Binärzahl haben die Stellen unterschiedliche Werte.

Beispiel: 10110010

- Das Bit ganz links ist das MSB. Es hat den grössten Stellenwert.

- Das Bit ganz rechts ist das LSB. Es hat den kleinsten Stellenwert.

MSB bedeutet Most Significant Bit. LSB bedeutet Least Significant Bit.

## Logische Gatter

Ein logisches Gatter verarbeitet einen oder mehrere binäre Eingänge. Das Ergebnis ist wieder 0 oder 1.

- Die Eingänge heissen in den Beispielen A und B.

- Der Ausgang heisst Y.

- Eine Wahrheitstabelle zeigt alle möglichen Eingaben und die passenden Ausgaben.

- Mehrere verbundene Gatter bilden eine logische Schaltung oder ein logisches Netzwerk.

### Übersicht

| Gatter | Einfache Regel | Symbol in LogikSim | Schreibweise in Python |
| --- | --- | --- | --- |
| AND | Beide Eingänge müssen 1 sein. | & | and |
| OR | Mindestens ein Eingang muss 1 sein. | ≥1 | or |
| NOT | Der Zustand wird umgekehrt. | Kreis am Ausgang | not |
| XOR | Genau ein Eingang muss 1 sein. | =1 | != bei zwei Wahrheitswerten |

### AND

AND bedeutet UND. Der Ausgang ist nur dann 1, wenn beide Eingänge 1 sind.

Beispiel Login:

login_allowed = username_ok AND password_ok

Das Login wird nur erlaubt, wenn der Benutzername und das Passwort korrekt sind.

### OR

OR bedeutet ODER. Der Ausgang ist 1, wenn mindestens ein Eingang 1 ist. Auch beide Eingänge dürfen 1 sein.

Beispiel Serverraum:

alert = temperature_alert OR smoke_alert

Der Alarm startet, wenn der Temperatursensor oder der Rauchsensor oder beide Sensoren einen möglichen Brand melden.

### NOT

NOT bedeutet NICHT. NOT kehrt einen Zustand um.

- Aus 0 wird 1.

- Aus 1 wird 0.

Beispiel Warnlampe:

warning = NOT system_ok

Wenn das System nicht in Ordnung ist, leuchtet die Warnlampe.

### XOR

XOR bedeutet exklusives ODER. Der Ausgang ist nur dann 1, wenn genau ein Eingang 1 ist.

Beispiel mit zwei Schaltern:

light_on = switch_a XOR switch_b

Die Lampe leuchtet, wenn sich die beiden Schalter in unterschiedlichen Zuständen befinden.

### Wahrheitstabellen

#### AND, OR und XOR

| A | B | A AND B | A OR B | A XOR B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

#### NOT

| A | NOT A |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Merke: OR erlaubt auch zweimal 1. XOR erlaubt nur genau einmal 1.

### Mehrere Gatter verbinden

In einem logischen Netzwerk werden oft mehrere Bedingungen verbunden.

Beispiel Backup:

backup_run = (time_ok AND storage_ok) AND backup_enabled

Das Backup startet nur, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind:

- Die Uhrzeit stimmt.

- Es ist genügend Speicherplatz frei.

- Das Backup ist freigegeben.

Klammern machen die Reihenfolge gut sichtbar. Verwende bei längeren Ausdrücken immer Klammern.

## Beobachtungsauftrag zur Demonstration

Die Lehrperson zeigt die wichtigsten Schritte in LogikSim.

Achte dabei auf folgende Punkte und hake sie ab:

- Wie wird ein Eingang eingefügt?

- Wie wird ein Ausgang eingefügt?

- Wie wird ein Gatter eingefügt?

- Wie werden Bauteile mit Leitungen verbunden?

- Wie wird ein Eingang zwischen 0 und 1 umgeschaltet?

- Wie wird eine Schaltung getestet?

- Wie wird eine Schaltung gespeichert?

- Welche Eingänge und Ausgänge hat die Datei Volladdierer.sim?

## 5. Übungen

### Aufgabe 2 - Datenmengen

- Mit welchen zwei logischen Zuständen arbeitet ein Computer?

- Antwort: Mit 0 und 1

- Wie viele Bits hat ein Byte?

- Antwort: 8

- Rechne um.

  - 5 B = 40 b

  - 40 b = 5 B

  - 3 kB = 3000 B

  - 3 KiB = 3072 B

- Erkläre in einem Satz den Unterschied zwischen kB und KiB.

Ein Kilobyte (kB) basiert auf dem Dezimalsystem (103=1000 Byte), während ein Kibibyte (KiB) auf dem Binärsystem basiert (210=1024 Byte).

- Wie viele verschiedene Zustände sind möglich?

  - mit 1 Bit: 2 (21)

  - mit 2 Bits: 4 (22)

  - mit 3 Bits: 8 (23)

  - mit 5 Bits: 32 (25)

- Bestimme die kleinste nötige Anzahl Bits.

  - Eine Zahl liegt zwischen 0 und 3: 2 Bits (4 Zustände: 0, 1, 2, 3 →22=4)

  - Eine Zahl ist positiv oder negativ: 1 Bit (2 Zustände: + oder - →21=2)

  - Eine Farbe ist Grün, Rot oder Weiss: 2 Bits (3 Zustände benötigen mindestens 2 Bits, da 1 Bit nur 2 Zustände abdecken kann)

- Die drei Informationen aus Aufgabe 6 werden unabhängig voneinander gespeichert. Wie viele Bits werden insgesamt benötigt?

- Antwort: Antwort: 5 Bits (2 Bits + 1 Bit + 2 Bits = 5 Bits)

- Betrachte die Binärzahl 10110100.

  - Das MSB ist: (Most Significant Bit / höchstwertiges Bit ganz links) ist: 1

  - Das LSB ist: (Least Significant Bit / niederwertigstes Bit ganz rechts) ist: 0

### Aufgabe 3 - Passendes Gatter wählen

Trage bei jeder Situation das passende Gatter ein.

| Situation | Passendes Gatter |
| --- | --- |
| Ein Login ist nur mit korrektem Benutzernamen und korrektem Passwort erlaubt. | AND |
| Im Serverraum startet der Alarm bei zu hoher Temperatur oder bei Rauch. | OR |
| Eine Warnlampe leuchtet, wenn das System nicht in Ordnung ist. | NOT |
| Eine Lampe leuchtet, wenn genau einer von zwei Schaltern aktiv ist. | XOR |

### Aufgabe 4 - Wahrheitstabellen ergänzen

#### Login

login_allowed = username_ok AND password_ok

| username_ok | password_ok | login_allowed |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

#### Alarm im Serverraum

alert = temperature_alert OR smoke_alert

| temperature_alert | smoke_alert | alert |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

#### Warnlampe

warning = NOT system_ok

| system_ok | warning |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

#### Zwei Schalter

light_on = switch_a XOR switch_b

| switch_a | switch_b | light_on |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

### Aufgabe 5 - Halbaddierer mit LogikSim

Ein Halbaddierer addiert zwei einzelne Bits A und B.

Bei 1 + 1 entsteht binär das Ergebnis 10:

- Die Summe ist 0.

- Der Übertrag ist 1.

Für einen Halbaddierer gelten diese Regeln:

- sum = A XOR B

- carry = A AND B

#### Arbeitsauftrag

- Starte LogikSim.

- Erstelle zwei Eingänge und beschrifte sie mit A und B.

- Füge ein XOR-Gatter und ein AND-Gatter ein.

- Verbinde beide Eingänge mit beiden Gattern.

- Erstelle die Ausgänge sum und carry.

- Verbinde das XOR-Gatter mit sum.

- Verbinde das AND-Gatter mit carry.

- Teste alle vier möglichen Eingangskombinationen.

- Ergänze die Tabelle.

- Speichere die Schaltung als DL1_Halbaddierer_Name.sim.

| A | B | sum | carry |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

#### Kontrolle

- Meine Schaltung enthält zwei Eingänge.

- Meine Schaltung enthält ein XOR-Gatter.

- Meine Schaltung enthält ein AND-Gatter.

- Meine Schaltung enthält die Ausgänge sum und carry.

- Alle vier Tests stimmen mit meiner Wahrheitstabelle überein.

- Die Schaltung ist gespeichert.

## Zusatzaufgaben

Bearbeite diese Aufgaben, wenn du mit den Pflichtaufgaben fertig bist.

### Zusatzaufgabe 1 - Backup

Für ein Backup gelten drei Bedingungen:

backup_run = (time_ok AND storage_ok) AND backup_enabled

Ergänze die Wahrheitstabelle.

| time_ok | storage_ok | backup_enabled | backup_run |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Baue die Schaltung anschliessend in LogikSim.

### Zusatzaufgabe 2 - Volladdierer untersuchen

- Öffne die Datei Volladdierer.sim.

- Zähle die Eingänge und Ausgänge.

-   Eingänge: 3 (Summand A, Summand B und Übertrag-Eingang Cin)

-   Ausgänge: 2 (Summe S und Übertrag-Ausgang Cout)

- Teste verschiedene Eingangskombinationen.

- Erkläre den Unterschied zwischen einem Halbaddierer und einem Volladdierer in zwei Sätzen. Ein Halbaddierer kann lediglich zwei 1-Bit-Zahlen addieren und erzeugt dabei eine Summe sowie einen Übertrag. Im Gegensatz dazu besitzt ein Volladdierer einen zusätzlichen Eingang für einen vorgelagerten Übertrag (Cin), wodurch er drei Bits gleichzeitig verarbeiten und für mehrstellige Additionen kaskadiert werden kann.

## Sicherung und Selbstkontrolle

Ergänze die Sätze ohne in der Theorie nachzusehen.

- Ein Bit kann die Werte 0 oder 1 darstellen.

- Ein Byte besteht aus 8 Bits.

- Ein AND-Gatter liefert nur dann 1, wenn alle eingänge 1 sind

- Ein OR-Gatter liefert 1, wenn mindestens 1 eingang 1 ist

- Der Unterschied zwischen OR und XOR ist: OR liefert auch dann 1 wenn beide 1 sind. XOR nur wenn 1 von beiden auf true ist und das andere 0 ist.

- Ein NOT-Gatter invertiert das Signal (macht aus 0 eine 1 und aus 1 eine 0).

## Lernprodukt

Am Ende dieser Doppellektion hast du:

- ausgefüllte Aufgaben und Wahrheitstabellen;

- eine getestete und gespeicherte Halbaddierer-Schaltung.