Aufgabe 1: IP-Rechnen (Beispiel)
Berechnen Sie «ausführlich binär mit Rechnungsgang» die verlangten Werte:

IP-Adresse: 192.168.1.56/16

| Adresse: Netzmaske: | 192.168.1.56 255.255.0.0 | 11000000.10101000.00000001.00111000 11111111.11111111.00000000.00000000 |
| --- | --- | --- |
| Netzadresse: Kleinster Host: Grösster Host: | 192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.255.254 | 11000000.10101000.00000000.00000000 11000000.10101000.00000000.00000001 11000000.10101000.11111111.11111110 |
| Broadcast: Anz. Max. Hosts: | 192.168.255.255 (2^16) – 2 = 65’534 | 11000000.10101000.11111111.11111111 |

Zur Erinnerung: Netzanteil Hostanteil

| 192 |  |  |  |  |  |  |  | . | 168 |  |  |  |  |  |  |  | . | 1 |  |  |  |  |  |  |  | . | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 255 |  |  |  |  |  |  |  | . | 255 |  |  |  |  |  |  |  | . | 0 |  |  |  |  |  |  |  | . | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  | . | 168 |  |  |  |  |  |  |  | . | 0 |  |  |  |  |  |  |  | . | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  | . | 168 |  |  |  |  |  |  |  | . | 0 |  |  |  |  |  |  |  | . | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  | . | 168 |  |  |  |  |  |  |  | . | 255 |  |  |  |  |  |  |  | . | 254 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  | . | 168 |  |  |  |  |  |  |  | . | 255 |  |  |  |  |  |  |  | . | 255 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aufgabe 2: IP-Rechnen
Berechnen Sie «ausführlich binär mit Rechnungsgang» die verlangten Werte:

IP-Adresse: 10.125.240.40/8

| Adresse: Netzmaske: | .……………………………………... .…………………………………….. | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Netzadresse: Kleinster Host: Grösster Host: | .……………………………………... .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| Broadcast: Anz. Max. Hosts: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

Aufgabe 3: IP-Rechnen
Berechnen Sie «ausführlich binär mit Rechnungsgang» die verlangten Werte:

IP-Adresse: 128.180.10.120/16

| Adresse: Netzmaske: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Netzadresse: Kleinster Host: Grösster Host: | .……………………………………... .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| Broadcast: Anz. Max. Hosts: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |

Aufgabe 4: IP-Rechnen
Berechnen Sie «ausführlich binär mit Rechnungsgang» die verlangten Werte:

IP-Adresse: 192.168.1.20/23

| Adresse: Netzmaske: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Netzadresse: Kleinster Host: Grösster Host: | .……………………………………... .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| Broadcast: Anz. Max. Hosts: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |

Aufgabe 5: IP-Rechnen
Berechnen Sie «ausführlich binär mit Rechnungsgang» die verlangten Werte:

IP-Adresse: 77.88.99.220/20

| Adresse: Netzmaske: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Netzadresse: Kleinster Host: Grösster Host: | .……………………………………... .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| Broadcast: Anz. Max. Hosts: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |

Aufgabe 6: IP-Rechnen
Berechnen Sie «ausführlich binär mit Rechnungsgang» die verlangten Werte:

IP-Adresse: 165.25.238.155/19

| Adresse: Netzmaske: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Netzadresse: Kleinster Host: Grösster Host: | .……………………………………... .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| Broadcast: Anz. Max. Hosts: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |

Aufgabe 7: IP-Rechnen
Berechnen Sie «ausführlich binär mit Rechnungsgang» die verlangten Werte:

IP-Adresse: 193.10.21.12/16

| Adresse: Netzmaske: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Netzadresse: Kleinster Host: Grösster Host: | .……………………………………... .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| Broadcast: Anz. Max. Hosts: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |

Aufgabe 8: IP-Rechnen
Berechnen Sie «ausführlich binär mit Rechnungsgang» die verlangten Werte:

IP-Adresse: 116.59.101.44/12

| Adresse: Netzmaske: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Netzadresse: Kleinster Host: Grösster Host: | .……………………………………... .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| Broadcast: Anz. Max. Hosts: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |

Aufgabe 9: IP-Rechnen
Berechnen Sie «ausführlich binär mit Rechnungsgang» die verlangten Werte:

IP-Adresse: 120.1.44.101/18

| Adresse: Netzmaske: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Netzadresse: Kleinster Host: Grösster Host: | .……………………………………... .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| Broadcast: Anz. Max. Hosts: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |

Aufgabe 10: IP-Rechnen
Berechnen Sie «ausführlich binär mit Rechnungsgang» die verlangten Werte:

IP-Adresse: 59.230.18.39/27

| Adresse: Netzmaske: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Netzadresse: Kleinster Host: Grösster Host: | .……………………………………... .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| Broadcast: Anz. Max. Hosts: | .……………………………………... .……………………………………... | …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |